苏州固钜电子科技有限公司交直流电源生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月09日，根据《苏州固钜电子科技有限公司交直流电源生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（2020）启辰（验）字第（140）号，苏州固钜电子科技有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计及施工单位（上海市净焜空气处理工程技术有限公司）及三位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、建设项目环境影响报告表、苏州工业园区国土环保局审批决定等要求，对公司“交直流电源生产项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州固钜电子科技有限公司交直流电源生产项目

建设地点：苏州市工业园区阳浦路78号，租赁上海环颂供应链管理有限公司5号楼2层厂房，租赁建筑面积1860m2。本项目北侧为中新大道东，南侧为厂区4号楼，西侧为苏州云白环境设备股份有限公司工业园区分公司，东侧为空地。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置切割机、绕线机、脱漆机、氧焊机、真空含浸机、台式钻床、箔绕机等生产设备以及、绝缘电阻测试仪、红外线温度测试仪等测试设备，年产变压器5万台、电抗器2万台、稳压器1万台、逆变器3万台、互感器3万台、交直流电源5万台。

工作时数：项目员工25人，年工作250天，实行9小时一班制，年工作2250小时。

其他情况：项目不设置和宿舍，就餐外送；

（二）建设过程及环保审批情况

2019年3月，公司“交直流电源生产项目”在苏州工业园区行政审批局取得江苏省投资项目备案证（苏园行审备[2019]82号），2019年12月，公司委托上海环鉴环境科技有限公司编制完成《苏州固钜电子科技有限公司交直流电源生产项目环境影响报告表》，2020年5月13日取得苏州工业园区国土环保局《建设项目环保审批意见》（项目编号：002392900）。

本项目主体工程与环保设施于2020年6月开工建设，2020年08月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年09月08日-09日开展了现场监测，根据监测分析结果，2020年11月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资2000万元，其中环保投资10万元，占总投资0.5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州固钜电子科技有限公司年产变压器5万台、电抗器2万台、稳压器1万台、逆变器3万台、互感器3万台、交直流电源5万台的交直流电源生产项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施均没有发生变化。

危废仓库环评面积为10平方米，目前实际面积6m2，项目通过增加转移频次，保证危废安全暂存。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2105】256 号）文件，项目无变动，纳入验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

建设单位依托承租方内部雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水；本项目废水主要是员工产生的生活污水，经市政污水管网接入园区污水处理厂进行处理，处理达标后尾水排入吴淞江。

公司租赁厂房的房东已经与苏州工业园区清源华衍水务有限公司签订污水委托处理协议。

# （二）废气

本项目废气主要是含浸、烘干工序产生的挥发性有机物和焊接工序产生的焊接烟尘，其中含浸间采用密闭收集（生产时门窗关闭），烘干采用密闭式集气罩，集气罩与烘干箱相连，挥发的有机废气经二级活性炭过滤处理后通过20m高排气筒排放。

焊接烟尘和其余未捕集有机废气通过加强车间通风，在车间无组织排放。项目以生产车间为边界设置100米卫生防护距离，目前该距离内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源为氧焊机、恒温烤箱、绕线机、检测设备等运转产生的噪声等。对于项目的高噪声设备，企业采取减振、隔声等措施，在采取上述措施之后，项目的噪声可以得到一定的削弱，减小对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物，处理处置方式包括：

项目一般固废中包线边角料、废包装物收集后外售无锡嘉利通贸易有限公司；一般仓库位于车间东南角，面积4m2，该一般固废仓库符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求；

危险废物主要为含浸废液（HW12：900-252-12）、废包装桶及废手套（HW49：900-041-49）、废活性炭（HW49：900-041-49）、漆渣废活性炭（HW2：900-299-12），委托资质单位淮安华昌固废处置有限公司处置；危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，位于车间二楼，面积6m2，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。

职工生活垃圾上海环颂供应链管理有限公司清运处理，以上已提供服务协议。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（检测报告编号：QC2008180601E1、QC2008180601E2、QC2008180601E3）表明：

（一）废水

项目生活污水经房东外排口进入市政污水管网，由于公司排水口和园区其他公司混排，监测结果不具有代表性，故未安排监测。

（二）废气

验收期间监测数据显示，项目15米高排气筒外排非甲烷总烃的浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，处理设施对非甲烷总烃的处理效率为58%和53.6%，非甲烷总烃的量满足环评中的年排放量的限值要求

项目厂界无组织监控点锡及其化合物和非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求；

本项目厂房外1米处无组织废气非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准的要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；本项目北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，项目夜间不生产；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的收据证明，危险废物在调试期间产生量较少，产生的部分在危废仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在废气处理设施进出口设置了采样点，在废气处理设置和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

公司已取得固定污染源排污登记回执（登记编号：913205945725562313001W），同时公司突发环境事件应急预案正在编制中。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州固钜电子科技有限公司交直流电源生产项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告表，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强对废气处理的收集和处理装置的运行维护管理，尽可能减少废气无组织外排量，提高处理设施处理效率，减少废气外排量。

4、加强清洁生产审核，健全生产管理和环境管理，采用先进的工艺、设备以减少污染物的产生和排放。

5、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州固钜电子科技有限公司

2020年11月09日