昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目

竣工环境保护验收意见

2021年01月12日，根据《昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目竣工环境保护验收监测报告》，昆山立烽五金制品有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏秉德企业管理有限公司编制的《昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目环境影响报告表》、苏州市行政审批局的审批决定（苏行审环诺〔2020〕42338号）等要求，对公司“昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目

建设地点：昆山开发区大通路398号11号房，租赁昆山市豫昆运输有限公司现有厂房，建筑面积为1930.36m2。

项目性质：迁建

建设规模和内容：项目购置切管机9台、缩管机5台、弯管机10台、冲床20台、弧焊机20台、碰焊机5台、切弧机3台、磨齿机3台、台钻5台、磨床25台、铆钉机2台，审批年生产五金制品150万套。

工作时数：项目实际员工70人，一班制，每班工作8小时，年工作300天。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

昆山立烽五金制品有限公司成立2006年，最初位于昆山市开发区蓬朗金粟南路， 2006年9月通过昆山环保局昆山立烽五金制品有限公司建设五金制品加工20万件、家具组装50套项目审批（昆环建[2006]3468 号）。

2020年09月16日昆山立烽五金制品有限公司取得“五金制品加工项目”在江苏昆山经济开发区管委会的备案（昆开备[2020]418号），2020年09月，企业委托江苏秉德企业管理有限公司编制完成《昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目环境影响报告表》，2020年10月10日取得苏州市行政审批局“关于昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目环境影响报告表的审批意见”（苏行审环诺〔2020〕42338号）。

本项目主体工程与环保设施于2020年10月开工建设，2020年12月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年12月21日~2020年12月22日对“昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目”现场监测， 2021年01月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为320万元，其中环保投资5万元，占比1.56%。

# （四）验收范围

本次验收范围为昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收部分的性质、地点、生产工艺和生产规模均没有发生变化。

本项目中切弧机不使用乳化液，其他与环评一致，无变化，因此项目实际不产生废切削液以及废包装桶，未建设危废仓库，同时项目不产生机加工环节的非甲烷总烃。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，员工生活污水经污水管网进入昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司处理，尾水排入太仓塘。

公司所在园区取得昆山市水务局出具的城镇污水排入排水管网排水许可证，编号为：苏（EM)字第F2020110202号

# （二）废气

本项目废气主要是机加工环节产生的粉尘颗粒物，车间无组织外排；

由于实际企业并未使用乳化液故不会产生有机废气，在监测的过程中同样也安排了非甲烷总烃的监测，作为排除性监测。

项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为各类机加工生产及辅助设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物，处理处置情况如下：

一般固体废物主要是金属边角料、焊渣，收集后外卖；项目提供了处理转运单据；

公司设置面积约10m2的一般固废仓库，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（监测报告编号QC2012100701E1、QC2012100701E2）表明：

# （一）废水

项目无生产废水产生和排放，仅为生活污水，由于和园区其他公司混排，监测结果不具有代表性，故未安排监测，且企业所在的园区取得排水许可证：苏（EM)字第F2020110202号；

# （二）废气

验收监测期间，项目厂界无组织监控点非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值的要求；

项目车间通风口外1米处代表点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

# （三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

# （四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明。

# （五）其他方面

公司于2020年03月17日取得固定污染源排污登记号：913205837923102764001X；

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，昆山立烽五金制品有限公司五金制品加工项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、加强项目焊接环节粉尘颗粒物的定期清理，减少无组织外排。

3、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

昆山立烽五金制品有限公司

2021年01月12日