- 吴江利源精密整理有限公司年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，2021年3月18日，吴江利源精密整理有限公司组织公司相关人员、验收监测与报告编制单位(江苏启辰检测科技有限公司)的代表和2位专家组成验收工作组，对公司“年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目”进行竣工环境保护设施验收。验收工作组依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环保验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、项目环境影响报告表和吴江区环境保护局审批意见（吴环建[2008]1295号）开展了项目竣工环境保护验收工作，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告表（（2021）启辰（验）字第（001）号），检查了项目现场，经认真讨论评议，提出了验收监测报告表修改意见，现根据修改后的验收监测报告表，提出竣工环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

吴江利源精密整理有限公司位于苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区织庄路（667号），租用吴江铨锐塑料有限公司厂房，建筑面积为1263m2。

本项目购置涂层机1台、定型机1台、过道式烘箱1台、收卷机1台、上卷机1台、配料釜1台、涂覆机1台、烘箱1台、分离收卷机1台、上卷机1台、甲苯回收装置1台、水喷淋吸收塔1台、集中供气管道若干等设备，年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米。

本项目员工20人，年工作300天，其中涂层生产线8小时一班制，透湿防水膜生产线8小时3班制。厂区不设食堂和宿舍。

(二)建设过程及环保审批情况

吴江利源精密整理有限公司于2006年6月完成环境影响评价工作，于2006年7月得到吴江环境保护局批复，设计安装涂层生产线2条，年产涂层面料3000万米，项目于2006年9月开始动工建设，于2006年11月建成，考虑市场需求等多方面原因，当时仅上了1条涂层生产线，年可涂层1500万米；由于实际产能未达到验收要求，因此原有项目尚未进行"三同时"环保验收。

2008年8月，吴江利源精密整理有限公司委托苏州科技学院编制完成《吴江利源精密整理有限公司年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目环境影响报告表》，2008年9月28日取得吴江市环境环保局《关于对吴江利源精密整理有限公司(修编)年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目环境影响报告表的审批意见》（吴环建[2008]1295号）。项目于2008年9月开工建设，2008年11月建成并调试生产。2020年12月，吴江利源精密整理有限公司委托江苏启辰检测科技有限公司对本项目启动验收工作。

江苏启辰检测科技有限公司指派人员组成项目组，通过查阅相关资料、现场踏勘情况编制了验收监测方案，江苏启辰检测科技有限公司2020年12月11日-12日对本项目进行监测与检查，并编制《吴江利源精密整理有限公司(修编)年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目竣工环境保护验收监测报告表》，作为自主开展建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

本项目立项、审批、建设、调试、验收监测过程无环保投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

本项目实际总投资1600万元，实际环保投资200万元，占总投资比例12.5%。

(四)验收范围

本次验收范围吴江区环境保护局审批意见（吴环建[2008]1295号）对应的建设项目，年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目及其配套环保设施。

二、工程变动情况

对比环评，本项目实际有如下变动：

- 1、设备数量变化

原环评中，涂层使用导热油，膜生产使用管道蒸汽作为烘干热源，实际取消导热油炉建设，全部使用管道蒸汽作为烘干热源，对应的水膜除尘系统也无需建设，相应的煤渣煤粉泥也不再产生。该变化减少了污染排放，属于有利于环保升级的变动。

2、环保措施变动

环评中，锅炉废气经水膜除尘系统处理后通过一根锅炉排气筒排放；甲苯通过甲苯回收装置回收后通过一根甲苯排气筒排放；DMF通过水喷淋洗涤塔处理后通过一根DMF排气筒排放；实际建设中，企业取消了锅炉，因此对应的环保设备及排气筒也相应取消，甲苯通过甲苯回收装置回收后与DMF一并通过水多级喷淋洗涤塔处理后通过一根15米高1#排气筒排放。上述变化减少了污染排放。同时，环评中DMF洗涤废水经活性炭预处理后与生活污水一并排入污水处理厂处理；实际建设中，企业DMF洗涤废水由储罐收集后直接作为危废委托有资质单位处置，废包装容器、废胶水、废抹布属于环评漏项，且产生量较少，委托有资质单位处置。该变动不增加污染排放。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号和江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，以上变动不属于重大变动，纳入验收范围。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目无生产废水产生，喷淋废水作为危废处置。生活污水进入当地污水收集管网，由盛泽水处理发展有限公司南麻污水站处理，达标后排入麻溪河。

本项目已经与吴江盛泽水处理发展有限公司签署污水接管协议。

(二)废气

本项目生产过程中主要废气为涂层产生的甲苯废气和膜生产线产生的DMF废气，其中甲苯和DMF均在烘干过程中挥发出来，在密闭空间操作，通过顶部加装集气管道对气体进行收集，其中甲苯收集后进入回收装置处理，与收集后的DMF一并进入水喷淋洗涤塔（填料）处理；未捕集废气在车间内无组织排放。

(三)噪声

本项目噪声源为生产设备运转产生的噪声等。对于项目的高噪声设备，企业采取减振、隔声、距离削减等措施降噪。

(四)固体废物

本项目固废包括一般固废、危险废物和生活垃圾。其中：

1、一般固废：不合格品收集后统一外售给苏州巨联环保有限公司处理；回收甲苯回用于生产。项目已提供处置协议。一般固废暂存点位于车间北侧，面积20m2，建设符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求。

2、危险废物：含DMF活性炭、DMF废水、废抹布、废包装容器、废胶水委托苏州巨联环保有限公司处理处理。含DMF活性炭、废抹布、废包装容器、废胶水暂存在车间内中部的危废仓库，面积为33m2,建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。DMF废水暂存在车间东侧的30m3储罐内。项目已提供处置协议和转移联单。

3、生活垃圾：本项目生活垃圾分类收集，由吴江区盛泽镇环卫所统一清运。项目已提供处置协议。

(五)其他环境保护设施

1、卫生防护距离

公司已按环评及批复要求以厂房边界为起点设置100m卫生防护距离，目前在该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。

2、其他

公司已基本按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了各类取样口、标志牌；固废仓库设置了标识标牌。

公司正在编制突发环境事件应急预案。

公司已经取得最新的排污许可证（91320509789070128A001P）。

四、环境保护设施调试效果

江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2020年12月11日-12日对吴江利源精密整理有限公司年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目进行了验收监测。

(一)工况

本项目生产设备运转正常，各环保治理设施均处于运行状态，各产品生产负荷为80-90%，满足建设项目竣工环保验收监测工况条件的要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目“雨污分流、清污分流”。本项目无生产废水产生，生活污水接入市政污水管网排入盛泽水处理发展有限公司（南麻污水处理站）处理，达标排放。由于企业污水与其它企业混排，不具有独立采样条件，故未监测。

2、废气

验收监测期间，本项目1#排气筒排放的甲苯和DMF排放浓度均达到《纺织涂层工业大气污染物排放标准》（Q/LM-SZ003-2015）表1标准限值要求；本项目厂界监控点无组织排放的甲苯和DMF排放浓度均达到《纺织涂层工业大气污染物排放标准》（Q/LM-SZ003-2015）表2标准限值要求；本项目车间外1米处无组织排放的非甲烷总烃排放浓度均达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A2.1限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界昼、夜间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4、固废

本项目各类固体废弃物均能得到有效处理，固体废物“零排放”。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为“吴江利源精密整理有限公司年产涂层面料1500万米、透湿防水膜500万米项目”竣工环境保护设施验收合格。

六、后续要求

(一)加强环保处理设施的日常维护管理，确保其安全正常运行，确保各类污染物稳定达标排放。

(二)做好各类固废产生、收集、暂存、处理处置工作以及相应的台账工作，确保各类固废得到妥善处置，不造成二次污染。

(三)加强环境风险防范，尽快完成突发环境事件应急预案备案，定期开展突发环境事件应急演练，避免环境风险事故的发生。

(四)按照核发的排污许可证要求做好后续的自行监测工作，关注相关特征因子监测，并做好相应台账工作。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

吴江利源精密整理有限公司

2021年3月18日