苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目竣工环境保护验收意见

2022年10月11日，根据《苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2022）启辰（验）字第（080）号），苏州易鑫威精密钣金有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、环保设施设计和施工单位（吴江市腾飞环保工程有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司编制的《苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目环境影响报告表》、苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2020]50009号）等要求，对公司“年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目。

建设地点：公司位于苏州市吴江区汾湖申龙路55号，租用申龙电梯股份有限公司2号车间，建筑面积为5649m2，项目北侧为申龙路，东侧为圆通速递，南侧为空地，东侧为志同五金制品，南侧及西侧为申龙电梯股份有限公司。

项目性质：新建

行业类别及代码：C3999其他未列明金属制品制造

建设规模和内容：公司设置激光切割机、CNC加工中心、数控冲床、线切割、攻丝机、焊机、前处理清洗线、自动涂装线、空压机等生产设备和各类检测设备，进行钢材的机加工和前处理脱脂剂硅烷化，之后进行粉末喷涂。项目审批年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套。

工作时数：本项目职工人数80人，实行8小时单班制，年生产300天，年运营时间2400小时，其中喷涂和固化为间歇操作，年加工时间为1500小时。

其他情况：厂区内无住宿、食堂，餐饮外购。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目于2019年12月02日取得苏州市吴江区行政审批局的投资备案证（吴江发改备[2019]291 号）；2019年11月，公司委托江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司编制完成了《苏州易鑫威精密钣金有限公司建设项目环境影响报告表》，2020年01月07日取得苏州市行政审批局《关于对苏州易鑫威精密钣金有限公司环境影响报告表的批复》（苏行审环评[2020]50009号）。

本项目主体工程与环保设施于2020年3月开工建设，2021年10月项目完成第一阶段竣工环保验收，主要验收内容为机加工，不含前处理和喷涂。

2022年8月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目”进行整体验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2022年8月31日-9月1日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2208230101E1、QC2208230101E5、QC2208230101E2、QC2208230101E3、QC2208230101E4）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

苏州易鑫威精密钣金有限公司于2020年04月13日取得排污许可登记回执（编号：91320509MA1N3PBR53001Y）。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资1900万元，其中环保投资95万元，占比为5%，用于废气、废水处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、生产流程无变化。

项目生产废水处理设施在原有环评基础上增加一级气浮，位置在沉淀后，进一步去除絮凝后的悬浮物。

此外，项目机加工设备数量有部分变动，主要是第一阶段增加了1台数控折弯机、1台攻丝机、3台气保焊机、2台铣床、1台激光焊机、1台电焊机、1台柱焊机、2台补焊机、1台碰焊机、1台直流手工氩焊机、3台气磨机，减少了1台氩焊机、1台火焰切割机、1台空压机等，本阶段无变化，整体上不改变原辅料使用和污染物产生种类及数量。危废仓库面积由环评的30平方米变更为25平方米，以上可以实现安全暂存。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司厂区雨污分流，生产环节前处理清洗废水经中水站（调节池+絮凝沉淀+气浮+砂滤+活性炭过滤吸附+两级RO）处理后回用，RO浓水进行蒸发，以上生产废水均不排放；员工生活污水由苏州永遇乐环保服务有限公司定期清运，入吴江区芦墟污水处理厂处理，尾水进入乌龟荡。

公司与苏州永遇乐环保服务有限公司和吴江区芦墟污水处理厂签订了三方协议。

# （二）废气

本项目废气主要为生产过程中产生的切割烟尘、焊接烟尘、切削液润滑油挥发废气（以VOCs计）、粉末喷涂粉尘和粉末固化废气（以VOCs计）。其中粉末固化VOCs废气经风机抽风作用从密闭的固化炉上方抽出一起进入活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放；粉末喷涂过程中产生的颗粒物经二级滤芯反吹回收装置回收处理后15m的2#排气筒排放；切割粉尘通过滤芯式除尘装置收集处理后由15m3#排气筒排放。焊接烟尘通过焊烟除尘器收集处理后室内以无组织形式排放。切削液挥发废气和其他未捕集的废气通过车间通风排出。

项目以厂房边界为起点设置100m卫生防护距离，目前该距离内无环境敏感目标。

# （三）噪声

本项目噪声主要为切割机、CNC、冲床、数控折弯机等设备运转产生的噪声，企业通过隔声、消声等措施，项目噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

一般固体废物中金属边角料、废滤芯收集外售苏州佛达物资回收有限公司。

项目建设面积20m2的一般固废仓库，位于厂区东侧，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目危险废物主要为废切削液、废润滑油、废活性炭、废脱脂槽渣、废硅烷化槽渣、废包装桶、废水处理污泥，收集后委托资质单位吴江市绿怡固废回收处置有限公司处置，产生部分完成转移处置。

项目设置面积25m2的危废仓库，位于厂区东侧，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾由吴江区汾湖莘塔街道环卫所统一清运，日产日清；

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，监测结果表明：

（一）废水

本项目生活污水与其他企业混排，无法单独检测。

（二）废气

本项目废气外排均执行最新的《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2和表3标准。

验收监测期间，项目1#排气筒外排非甲烷总烃和2#+3#排气筒外排颗粒物浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准；

核算项目外排非甲烷总烃、颗粒物的量符合环评提出的总量控制要求；

厂界无组织监控点非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；

厂区内（车间东侧门口外1m、距离地面1.5m）非甲烷总烃无组织排放浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2要求；

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置采样口，在废气处理设施和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州易鑫威精密钣金有限公司年产精密半导体钣金件100万套、金属制品300万套项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目有机废气的收集，定期更换符合碘值要求的活性炭，同时喷粉环节的安全管理建设，完成污染防治措施的风险辨识，确保安全、达标运行。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州易鑫威精密钣金有限公司

2022年10月11日